วิธีการปฏิบัติงาน

(Work Instruction)

พนักงานหม้อต้ม

บริษัท xxx จำกัด

- ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงานหม้อต้ม

- ประวัติและรายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

ลำดับการแก้ไข : 0

- วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานหม้อต้ม ในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนปะเก็นให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

- ขอบเขต

เอกสารนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานหม้อต้ม งานหลัก C การบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนงานย่อยเปลี่ยนปะเก็นเมื่อมีการรั่วซึม

- คำจำกัดความ

หม้อต้มขนไก่ หมายถึง หม้อที่ใช้ในการต้มขนไก่ตามอุณหภูมิที่กำหนด โดยภายในจะมีใบกวนเพื่อให้ขนไก่ค่อย ๆ ถูกกวน จนกระทั่งต้มตามระยะเวลาที่กำหนดขนไก่จะเปลี่ยนสภาพจากขนไก่กลายเป็นผงอย่างสมบูรณ์ ก็จะถูกนำไปอบไล่ความชื้นและกลายเป็นสินค้าที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ต่อไป

ปะเก็น (Gasket) หมายถึง วัสดุที่ใช้ประกอบในชิ้นส่วนเพื่อกั้นระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำมาประกบติดกัน โดยมีหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลของของเหลว (หรือในบางครั้งใช้ป้องกันการรั่วของอากาศ) ที่บรรจุอยู่ภายในและยังช่วยลดแรงเสียดทานได้อีกด้วย โดยมากมักใช้ในงานลักษณะฝาสูบเหล็ก หน้าแปลนเครื่องอะลูมิเนียม อ่างน้ำมันเครื่อง ห้องน้ำมันของชุดเฟือง และแม่พิมพ์ เป็นต้น

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - พนักงานหม้อต้มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ รับงานต่อจากพนักงานกะก่อนหน้า งานย่อย ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร และรับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า

  - พนักงานหม้อต้มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ทำการผลิต เริ่มต้นเดินเครื่อง ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต และบันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต

  - พนักงานหม้อต้มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ บำรุงรักษาเครื่องจักร งานย่อยบำรุงรักษาตามแผน และเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ

- แผนภูมิกระบวนการ

ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร

รับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า

เริ่มต้นเดินเครื่อง

ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต

บันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต

บำรุงรักษาตามแผน

เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ

ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร

รับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า

เริ่มต้นเดินเครื่อง

ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต

บันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต

บำรุงรักษาตามแผน

เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ

- การวิเคราะห์ตามตำแหน่งงานเพื่อจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน

  - การวิเคราะห์งานหลัก (Duty Analysis)

ตำแหน่ง/อาชีพ  	พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ มกราคม - พฤษภาคม 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล	นาย สตรี สีนา	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

| งานหลัก (DUTY) |  | งานย่อย (TASK) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duty A รับงานต่อจากพนักงานกะก่อนหน้า |  | Task A1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร |  | Task A2 รับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า |  |  |  |  |
| Duty B ทำการผลิต |  | Task B1 เริ่มต้นเดินเครื่อง |  | Task B2 ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต |  | Task B3 บันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต |  |  |
| Duty C บำรุงรักษาเครื่องจักร |  | Task C1 บำรุงรักษาตามแผน |  | Task C2 เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ |  |  |  |  |

  - การวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis)

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  A รับงานต่อจากพนักงานกะก่อนหน้า	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	A1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ตรวจเช็คแรงดันไอน้ำ | - | วิธีการอ่านเกจวัดตัวหลัก และเกจวัดตัวย่อย | ค่ามาตรฐานของระดับแรงดันไอน้ำที่กำหนด | - |
| 2. ตรวจเช็คการรั่วซึมรอบ ๆ หม้อต้ม | - | จุดข้อต่อหรือรอยต่อที่เสี่ยงต่อการรั่วซึมของหม้อต้ม | - | การรั่วซึมของหม้อต้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ |
| 3. เช็คการทำงานของมอเตอร์หม้อต้ม | - | วิธีการสังเกตความผิดปกติของมอเตอร์ เช่น ความเร็วรอบ เสียง การสั่นสะเทือน เป็นต้น | - | - |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  A รับงานต่อจากพนักงานกะก่อนหน้า	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	A2 รับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. รับข้อมูลจากพนักงานที่ต่อกะ | - | ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการต้มขนไก่ | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 2. ตรวจเช็คเอกสารการผลิตและบอร์ดบันทึกเวลาการผลิต | - | ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการต้มขนไก่ | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  B ทำการผลิต	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	B1 เริ่มต้นเดินเครื่อง

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เช็คแรงดันไอน้ำที่เข้าในหม้ออบ | - | วิธีการอ่านเกจวัดตัวหลัก และเกจวัดตัวย่อย | ค่ามาตรฐานของระดับแรงดันไอน้ำที่กำหนด | - |
| 2. เช็คปริมาณวัตถุดิบและประเภทสินค้าที่ต้องการผลิต | - | ประเภทสินค้าที่ผลิต และกรรมวิธีที่ใช้ในการผลิต | - | - |
| 3. เปิดมอเตอร์ | - | วิธีการเปิด/ปิดสวิทช์ควบคุม | - | - |
| 4. เปิดฝารับวัตถุดิบ | - |  | - | การเปิดฝารับวัตถุดิบต้องทำขณะที่ความดันในหม้อเป็นศูนย์เท่านั้น |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty) B ทำการผลิต	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	B2 ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.รับวัตถุดิบ | - | - | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 2. ปิดหม้อเปิดไอน้ำเข้าในหม้อต้ม | - | วิธีการปิดวาล์วควบคุมทุกวาล์ว ทางออกทุกทางออกก่อนการเปิดไอเข้าหม้อต้ม | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | หม้อต้องปิดสนิททุกครั้งก่อนปล่อยไอน้ำเพื่อให้ความร้อนเนื่องจากแรงดันภายในสูงมาก |
| 3. ปิดวาล์วไอเข้าแล้วรอจนได้เวลาตามมาตรฐาน | - | - | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 4. ระบายไอออก | - | - | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 5. กวนแห้ง | - | วิธีการเปิดฝาบนและวาล์วระบายไอ | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 6. ปล่อยขนไก่ออก | - | วิธีการโกยขนไก่ออกจากหม้อต้ม | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  B ทำการผลิต	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	B3 บันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จดเวลาปิดหม้อเปิดไอน้ำเข้าในหม้อต้ม | ปากกา ปากกาเคมี ใบบันทึกการผลิต | วิธีการสังเกตสินค้าและบันทึกเวลาตามมาตรฐาน | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 2. จดเวลาปิดวาล์วไอเข้าแล้วรอจนได้เวลาตามมาตรฐาน | ปากกา ปากกาเคมี ใบบันทึกการผลิต | วิธีการสังเกตสินค้าและบันทึกเวลาตามมาตรฐาน | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | หม้อต้องปิดสนิททุกครั้งก่อนปล่อยไอน้ำเพื่อให้ความร้อนเนื่องจากแรงดันภายในสูงมาก |
| 4. จดเวลาระบายไอออกจากหม้อ | ปากกา ปากกาเคมี ใบบันทึกการผลิต | วิธีการสังเกตสินค้าและบันทึกเวลาตามมาตรฐาน | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 5. จดเวลากวนแห้ง | ปากกา ปากกาเคมี ใบบันทึกการผลิต | วิธีการสังเกตสินค้าและบันทึกเวลาตามมาตรฐาน | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |
| 6. จดเวลาปล่อยขนไก่ออก | ปากกา ปากกาเคมี ใบบันทึกการผลิต | วิธีการสังเกตสินค้าและบันทึกเวลาตามมาตรฐาน | มาตรฐานเวลากำหนดแต่ละขั้นตอนการต้ม | - |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  C บำรุงรักษาเครื่องจักร	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	C1 บำรุงรักษาตามแผน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. รับแผนการบำรุงรักษาจากช่าง | - | ความรู้พื้นฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร | - | - |
| 2. ทำการบำรุงรักษาตามแผนในวันที่กำหนด | - | วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักร | มาตรฐานการบำรุงรักษาตามแผนของแผนกซ่อมบำรุง | พนักงานที่ปฏิบัติต้องเป็นพนักงานที่ชำนาญและผ่านการฝึกอบรมจากช่างซ่อมบำรุงแล้ว |

ตำแหน่ง   พนักงานหม้อต้ม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ	มกราคม - พฤษภาคม 2561

งานหลัก (Duty)  C บำรุงรักษาเครื่องจักร	ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ นาย สตรี สีนา

งานย่อย (Task) 	C2 เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | มาตรฐานในการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัย/ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร | - | การตรวจสอบเครื่องจักรเบื้องต้น | มาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักรด้วยตนเองของพนักงาน | - |
| 2. เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ | ชุดเครื่องมือเปลี่ยนอะไหล่ | วิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ถูกต้อง | มาตรฐานการเปลี่ยนอะไหล่ (การเปลี่ยนปะเก็น WI001) | ชิ้นส่วนที่พนักงานเปลี่ยนเองต้องเป็นชิ้นส่วนที่ช่างอนุญาตให้พนักงานสามารถทำเองได้เท่านั้น |

  - การประเมินงานย่อย

| รายละเอียดของงานย่อย | ความสำคัญ | ความถี่ในการปฏิบัติ | ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อผิดพลาด | ความต้องการด้านการฝึกอบรม | ความยากง่าย | รวมคะแนน | เปอร์เซ็นต์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 คะแนน | 1-5 คะแนน | 1-5 คะแนน | 1-5 คะแนน | 1-5 คะแนน |  |  |
| Duty A รับงานต่อจากพนักงานกะก่อนหน้า |  |  |  |  |  |  |  |
| Task A1 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักร | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14.96 |
| Task A2 รับข้อมูลเวลาการผลิตจากกะก่อนหน้า | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11.02 |
| Duty B ทำการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |
| Task B1 เริ่มต้นเดินเครื่อง | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11.81 |
| Task B2 ควบคุมเครื่องจักรทำการผลิต | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17.32 |
| Task B3 บันทึกข้อมูลการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12.60 |
| Duty C บำรุงรักษาเครื่องจักร |  |  |  |  |  |  |  |
| Task C1 บำรุงรักษาตามแผน | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 14.96 |
| Task C2 เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17.32 |
|  |  |  |  |  |  | 127 | 100 |

  - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

|  | Work Instruction: เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ ปะเก็น |  | หน้าที่ : 1/3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตำแหน่ง พนักงานหม้อต้ม | รหัสเอกสาร : WI001 | วันที่ประกาศใช้ : ___________ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ | รายละเอียดการปฏิบัติงาน | ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัยและ ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. เตรียมปะเก็นคาร์บอนและอุปกรณ์ | ปะเก็นคาร์บอน ชะแลง ประแจ ค้อน | เบิกปะเก็นจากสโตร์และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน |  |  |
| 2. ใช้ประแจขันคลายน๊อตล๊อคหน้าแปลนออก | ประแจ | ใช้ประแจขันคลายน๊อตหน้าแปลนออกทั้ง 3 ตัว |  |  |
| 3. เคาะหน้าแปลนออก | ค้อน | ใช้ค้อนเคาะหน้าแปลนออกจนสุด |  |  |

|  | Work Instruction: เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ ปะเก็น |  | หน้าที่ : 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตำแหน่ง พนักงานหม้อต้ม | รหัสเอกสาร : WI001 | วันที่ประกาศใช้ : ___________ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ | รายละเอียดการปฏิบัติงาน | ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัยและ ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. เอาเศษปะเก็นเก่าออกจากเพลา |  | นำเศษปะเก็นเก่าออกจากเพลาและช่องว่างให้หมด |  |  |
| 5. ใส่ปะเก็นใหม่เข้าไปแทนที่ | ปะเก็น | ใส่ปะเก็นใหม่เข้าไปในช่องว่าง |  | การใส่ปะเก็นเข้าไปต้องระวังอย่าให้ปะเก็นเสียรูป เนื่องจากอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง |
| 6. ดันปะเก็นและหน้าแปลนเข้าไป |  | ใช้ชะแลงดันปะเก็นให้เข้าไปในช่องว่างให้เรียบร้อย |  | การใส่ปะเก็นเข้าไปต้องระวังอย่าให้ปะเก็นเสียรูป เนื่องจากอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง |

|  | Work Instruction: เปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ ปะเก็น |  | หน้าที่ : 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตำแหน่ง พนักงานหม้อต้ม | รหัสเอกสาร : WI001 | วันที่ประกาศใช้ : ___________ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ | รายละเอียดการปฏิบัติงาน | ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ความปลอดภัยและ ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ขันน๊อตล็อคให้แน่น | ประแจ | ใช้ประแจขันล็อคหน้าแปลนเข้าไปยังตำแหน่งเดิมให้แน่น |  |  |

- วิธีการคำนวณเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | เวลาปฏิบัติงาน (นาที) | ประสิทธิภาพในการทำงานย่อย (%) | เวลาปกติของการทำงานย่อย (นาที) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เตรียมปะเก็นคาร์บอนและอุปกรณ์ | 3 | 100% | 3.00 |
| 2. ใช้ประแจหมุนคลายน๊อตล๊อคหน้าแปลนออก | 4 | 120% | 4.80 |
| 3. เคาะหน้าแปลนออก | 2 | 70% | 1.40 |
| 4. เอาเศษปะเก็นเก่าออกจากเพลา | 2 | 70% | 1.40 |
| 5. ใส่ปะเก็นใหม่เข้าไปแทนที่ | 3 | 60% | 1.80 |
| 6. ดันปะเก็นและหน้าแปลนเข้าไป | 2 | 75% | 1.50 |
| 7. ขันน๊อตล็อคให้แน่น | 6 | 110% | 6.60 |
| เวลาปกติของการทำงาน (NT) |  |  | 20.5 |
| ค่าเผื่อในการทำงาน (A) |  |  | 5% |
| เวลามาตรฐานของการทำงาน (Std) = NT x (1 + A) |  |  | 21.52 |
| หรือ Std*60/100 |  |  | 21 นาที 31 วินาที |

- เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

-

- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

-